# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项目名称： 连州市慢性病防治院精神康复综合楼建设项目

# 建设单位（盖章）：连州市慢性病防治院

# 编制日期：2021年7月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 连州市慢性病防治院精神康复综合楼建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张信义 | 联系方式 | 13602928910 |
| 建设地点 | 连州市连州镇三古滩村委会马公岭 |  |  |
| 地理坐标 | 东经112°22′4.5988″, 北纬24°48′54.965″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 8432专科疾病防治院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生108专科疾病防治院（所、站）8432 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.4 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15990.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析 该建设项目建设地点为连州市连州镇三古滩村委会马公岭，属于北部生态发展区，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，坚持生态优先，强化生态系统保护与修复，筑牢北部生态屏障。项目“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析如下表1-1。 表1-1 项目“一核一带一区”区域管控要求的符合性分析 类别; 内容; 相符性分析. 区域布局管控要求; 大力强化生态保护和建设，严格控制开发强度。重点加强南岭山地保护，推进广东南岭国家公园建设，保护生态系统完整性与生物多样性，构建和巩固北部生态屏障。引导工业项目科学布局，新建项目原则上入园管理，推动现有工业项目集中进园。推动绿色钢铁、有色金属、建筑材料等先进材料产业集群向规模化、绿色化、高端化转型发展，打造特色优势产业集群，积极推动中高时延大数据中心项目布局落地。科学布局现代农业产业平台，打造现代农业与食品产业集群。严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设,新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重金属污染物总量来源。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 扩建项目不涉及砷、汞、铬、镉、铅重金属污染源，产生的废水经污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1排放标准后，通过市政管道排入连州市污水处理厂处理，生活垃圾交环卫部门处理；医疗废物和污水处理站污泥交由有资质的单位处理，符合处置区域布局管控要求。. 能源资源利用要求; 进一步优化调整能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。严格落实东江、北江、韩江流域等重要控制断面生态流量保障目标。推动矿产资源开发合理布局和节约集约利用，提高矿产资源开发项目准入槛，严格执行开采总量指标管控，加快淘汰落后采选工艺，提高资源产出率。; 扩建项目不涉及燃煤锅炉，用水来源为市政供水，用电来源于市供电局，符合能源资源利用要求。. 污染物排放管控要求; 在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。北江流域严格实行重点重金属污染物减量替代。加快镇级生活污水处理设施及配套管网建设，因地制宜建设农村生活污水处理设施。加强养殖污染防治，推动养殖尾水达标排放或资源化利用。加快推进钢铁、陶瓷、水泥等重点行业提标改造(或“煤改气”改造)。加快矿山改造升级，逐步达到绿色矿山建设要求，凡口铅锌矿及其周边、大宝山矿及其周边等区域严格执行部分重金属水污染物特别排放限值的相关规定。; 扩建项目不排放氮氧化物，不涉及砷、汞、铬、镉、铅重金属污染源，符合污染物排放管控要求。项目排放的医疗废水和生活废水经自建医疗废水污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1排放标准后，通过市政管道排入连州市污水处理厂处理，扩建项目水污染物总量控制指标计入连州市污水处理厂的总量控制指标，不再另设总量控制指标。符合管部门申请总量控制指标。. 环境风险防控要求; 强化流域上游生态保护与水源涵养功能，建立完善突发环境事件应急管理体系，保障饮用水安全。加快落实受污染农用地的安全利用与严格管控措施，防范农产品重金属含量超标风险。加强尾矿库的环境风险排查与防范。加强金属矿采选、金属冶炼企业的重金属污染风险防控。强化选矿废水治理设施的升级改造,选矿废水原则上回用不外排。; 扩建项目所在地不涉及饮用水源保护区，当发生突发环境事故时，不会对饮用水源造成影响。. （2）与环境管控单元要求的符合性分析 该扩建项目建设地点为连州市连州镇三古滩村委会马公岭，根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，应以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。项目与环境管控单元要求的符合性分析如下表1-2。 表1-2 与环境管控单元要求的符合性分析 类别; 内容; 相符性分析. 省级以上工业园区重点管控单元; 依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。; 该建设项目所在区域不属于工业园区。. 水环境质量超标类重点管控单元; 加强山水林田湖草系统治理，开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复，提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元，大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展，实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设，强化水产养殖尾水治理。; 该建设项目产生的废水废水处理站处理，经自建医疗废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表1排放标准后，通过市政管道排入连州市污水处理厂处理，符合水环境质量超标类重点管控单元的要求。. 大气环境受体敏感类重点管控单元; 严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。; 该建设项目不排放有毒有害大气污染物，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料，符合大气环境受体敏感类重点管控单元的要求。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 随着现代社会的飞速发展，生活节奏明显加快，导致精神心理问题日益增多。过去由于经济原因和社会的偏见，到精神病院住院治疗的不足5%。随着国家对精神卫生事业投入与扶持力度的加大，新型农村医疗合作、肇事肇祸精神病人收治管理、家庭困难精神病患者救助等保障和改善民生政策的相继出台，主动到医院住院治疗的精神病患者日益加多。根据《广东省精神卫生工作规划(2016-2020年)》(粤府办[2016]70号)、省卫计、财政等11部委印发《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见的通知》(粤治办(2016)1号) ，《中共广东省委、广东省人民政府关于建设卫生强省的决定》(粤发( 2015)15号)等文件要求。为完善防治院的医疗功能，建设单位拟投资5000万建设连州市慢性病防治院精神康复综合楼建设项目。 2016 年4 月建设单位已委托广州环发环保工程有限公司完成编制《连州市慢性病防治院外迁扩建项目环境影响报告书》，并于2016 年12 月1 日取得了连州市环境保护局批复（连环[2016]123 号）（见附件3），该项目总投资 3500 万元，建设地点为连州市连州镇三古滩村委会马公岭，规划用地面积为 8094.75m2， 建筑面积 14397.8m2。其中地上建筑面积为 12056.4m2，地下建筑面积为 2341.4m2。建设内容为修建2幢现代化的专业医疗大楼，其中包括一幢慢性病、精神病以及门诊医技综合楼；一幢结核病专科大楼。项目项目配备病床 169 张，其中慢性病 74 张，精神病 45 张，结核病 50 张。目前该项目已于2020年06 月20 号竣工，并于2020 年06 月23 日取得国家排污证，排污证编号为376865441824518251001U（见附件4）。建设单位于2020年10月自主组织环保验收，并完成《连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及 “连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收意见”公示（见附件5）。 本项目属于扩建，新建1栋四层综合大楼，配套88张床位。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，建设项目应执行环境影响评价制度。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录2021版》，扩建项目属于“四十九 卫生”中的“84 医院、专科防治院（所、站）”项目类别，本项目扩建床位数其他（住院床位20张以下的除外，不大于500张），应编制环境影响报告表。 该项目建设地点为连州市连州镇三古滩村委会马公岭现有院区南侧空地，地理坐标为东经112°22′4.5988″, 北纬24°48′54.965″，位于连州市北面，冈溪路东面，连州市慢性病防治院南面（场址为政府规划用地，建设用地属于医疗卫生用地）。场址交通便捷，周围没有工厂污染源和易爆物产生，可为患者提供优美的就医环境。连州市慢性病防治院已建成并投入使用，建设用地为连州市慢性病防治院南面用地。项目给排水、供电等设施均接入到连州市慢性病防治院现有系统，可以满足扩建项目建设配套等要求。本扩建项目选址地理位置见附图一。 1、建设规模 本扩建项目规划用地15990.67m2，拟新建1栋四层综合大楼，项目占地面积为1365.98m2，总建筑面积8234.14㎡，其中地上建筑面积5205.6m2（其中综合楼5189.6m2，门卫16㎡），地下一层停车场建筑面积3028.54m2，绿化面积为4370.41m2，同时相应完善相关医疗及基础配套设施。扩建工程项目内容表2-1，新建综合楼主要经济技术指标表如表2-2，项目综合主要经济技术指标表如表2-3。 表2-1本扩建项目内容一览表 工程; 扩建项目工程; 备注. 主体工程; 精神康复科综合楼; 1F; 大堂、导医台、CT室、DR室、护士站、药房、收费处、门诊部，值班室、治疗室; 新增. 2F; 标准护理单元（44张床位）. 3F; 标准护理单元（44张床位）. 4F; 办公室、会议室. 屋面层; 电梯机房、风机房. 地下室; 停车场消防泵房、生活用水泵房、设备间等. 门卫室; 门卫室（16m2）. 辅助 工程; 供冷、供热; 医院内部设分体式空调供冷、供热; 新增. 供电设施; 配电室; 在现有机房新增一台10kV变压器; 新增. 发电机; 1台 120kw 的柴油备用发电机; 依托现有. 公用 工程; 供水设施; 由当地自来水管网提供; 依托现有. 排水设施; 市政污水管网; 依托现有. 洗衣房; 消毒衣被服; 新增. 消防设施; 道路边设置消火栓、消防水泵。在每层楼梯门口安放灭火器; 新增. 环保 工程; 废气治理工程; 备用发电机配备水喷淋装置，处理后的废气通过通向主楼楼顶的排气筒排放; 依托现有. 污水处理站格栅井、调节池、生化池、沉淀池、污泥池等构筑物产生的恶臭气体引至位于地下室的臭气净化装置经光催化氧化工艺脱臭消毒后通过排气筒4米高排气筒排放。; 依托现有. 废水治理工程; 已建废水站1座，采用地埋式“预处理+A/O 接触氧化生化+过滤+消毒”处理工艺”。医疗废水处理站处理能力约150m3/d，消毒池容量400m3。; 依托现有. 噪声治理工程; 选用低噪声设备、建筑物隔声、调整平面布置等; 新增. 表2-2 新建综合楼主要经济技术指标表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 规划用地面积; 15990.67; m2; /. 2; 建筑占地面积; 1365.98; m2; /. 3; 总建筑面积; 8234.14; m2; /. 3.1; 地上建筑面积; 5205.6; m2; /. 3.1.1; 综合楼; 5189.6; m2; 四层. 3.1.2; 门卫; 16; m2; /. 3.2; 地下建筑面积; 3028.54; m2; 一层，54个停车位. 4; 院内绿化; 4370.41; m2; /. 5; 绿化率; 40; %; /. 扩建项目主要设备情况见表3。 表2-3 扩建项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 数字化医用X射线摄影系统DR*; NevPloneer DRHD; 台; 1. 心电图机; MECG-300; 台; 1. 高频电刀; GD350-D KL-3D; 台; 2. 低速台式离心机; MINI-6K TD25-WS TD25-WS; 台; 3. 全自动生化分析仪; BS-330 KHB-310; 台; 2. 全自动血液细胞分析仪; Hemaray-83; 台; 1. 全自动尿液分析仪; mejer-600; 台; 1. 彩色 B 超机; LDHIQC5 Premium; 台; 1. *注：放射类相关建设内容不在本次评价范围内，建设单位应委托具有相应资质的环境影响评价机构编制医院放射性环境影响报告。 2、职工人数及工作制度： 新增医护人员/职工共 50人，职工年均工作天数为 240 天， 医院实行轮班制，全年 365 天开诊。院区内不设置宿舍楼，在现有院区新增食堂，所有职工在食堂内就餐，食堂每天提供早、中、晚餐。 3、资源消耗情况 用电：该建设项目的供电依托连州市慢性病防治院供电系统，在现有机房新增一台10kV变压器提供电源，该建设项目用电由市供电局提供，年新增用电量约100万千瓦时。 给水：本扩建项目供水来自市政管网，水源从连州市慢性病防治院现有供水管网驳接，新增用水主要为病房废水、门诊废水、医务人员办公生活废水、洗衣废水、食堂废水等，新增用水量约56.53m3/d。 排水：本项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管汇集后，排入周边排水沟渠。新增废水依托现有废水处理站处理，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表1传染病、结核病医疗机构污染物标准值排放要求，然后流经自建专管接入项目南侧 750m 的市政污水管网，最终排入连州市污水处理厂。 扩建项目给排水水量平衡分析 扩建项目运营期产生的废水主要为新增病房废水、门诊废水、医务人员办公生活废水、洗衣废水、食堂废水等。 病房废水：病房废水主要来自于住院的病人、家属的冲厕、盥洗废水等。扩建项目新增病床88张。根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），医院住院部（设浴室、卫生间、盥洗）用水定额为150～250L/d·床，本次评价取用水定额按250 L/d·床。扩建项目住院病房日用水量为22m3/d，按365天计，年用水量为8030m3/a；排水量按用水量的90%计，则日排水量为19.8m3/d，年排水量为7227m3/a。 门诊废水：本项目门诊部每天新增接待就诊人员约30人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），门诊部用水定额为10～15L/人·次，本评价按15L/人·次计。扩建项目日用水量为0.45m3，按365天计，年用水量约为164.25m3；排水量按用水量90%计，则日排水量为0.405m3，年排水量约为147.82m3。 医务人员办公生活废水：扩建项目办公生活用水主要为医务人员冲厕、盥洗产生的废水、医院常规医疗过程中产生的废水。扩建项目新增劳动定员50人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）和《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003），医务人员办公生活用水定额为150～250L/人·班，本评价按250L/人·班计。则扩建项目医务人员办公生活用水日用水量为12.5m3/d，按365天计，年用水量为4562.5m3/a，排水量按用水量的90%计，则日排水量为11.25m3/d，年排水量为4106.25m3/a。 食堂废水：本扩建项目完成后员工总人数达230人（其中现有院区180人，本扩建项目新增50人），按每日早、中、晚餐计，食堂就餐规模约690人次/d，按食堂年运行时间240天计。根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），医院食堂用水定额为20～25L/人·次，本次评价食堂用水取25L/人·次，则食堂日用水量为17.25m3/d，按240天计，年用水量为4140m3/a，排水量按用水量的90%计，则日排水量为15.53m3/d，年排水量为3726m3/a。 洗衣废水：洗衣用水主要为病服、床单和被罩的洗涤用水，干衣量按2.0 kg/床计，扩建项目新增病床88张，每天的干衣量约为176kg，根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014），医院洗衣房用水定额为60～80 L/kg·干衣，本次评价按80 L/kg·干衣计，则洗衣房的日用水量为14.08m3/d，按365天计，年用水量为5139.2m3/a。排水量按用水量的90%计，则日排水量为12.67m3/d，年排水量为4625.28m3/a。 综上分析，扩建项目日新增新鲜用水量约66.28m3，日新增排污水量为59.66m3；年用新鲜水量22035.95m3，年污水排水量约19831.63m3。扩建项目水平衡表见下表2-4，水平衡图见下图2-1。 表2-4扩建项目水平衡表见下表 项目; 用水部门; 新鲜水（m3/d）; 损耗（m3/d）; 废水（m3/d）. 扩建项目; 病房; 22; 2.2; 19.8. 门诊; 0.45; 0.045; 0.405. 医务人员办公生活; 12.5; 1.25; 11.25. 洗衣房; 14.08; 1.408; 12.67. 食堂; 17.25; 1.72; 15.53. 合计; 66.28; 6.62; 59.66. 图2-1 扩建项目营运期水平衡图（单位：m3/d） - 周边环境： 扩建项目占地为空地，现状作为政府电网施工队搭建活动板房临时使用。项目北面为连州市慢性病防治院现有工程，西邻省道 S114 线，东面和南面为荒地。扩建项目平面分布图见附图二，扩建项目周边四至图见附图三，扩建项目场址环境现状图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期：主要包括工程用地范围内的场地平整、修筑施工便道、土方开挖、地下室工程、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的生活污水和生活垃圾等。工艺流程及产污位置框图见图2-2 图2-2 扩建项目施工期工艺流程图 土方工程:该扩建项目土方工程主要有场地平整、基坑开挖、地坪填土、路基填筑和基坑回填，在土（或石）的挖掘、填筑和运输等主要施工过程，以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程中，会产生一定量的废水、废气、噪音、固废，主要施工设备有推土机、挖土机、铲运机以及运输车辆。 桩基工程：定制好的桩运输至施工现场堆放，根据设计图纸桩基平面设置打桩标尺，静力压桩后拔桩，人工凿去桩头以及承台浇灌。伴随机械维修、打桩机装置、柴油机动力装置会产生一定量废水、噪声、固废。主要施工设备：液压压桩机、吊装设备、平台车（桩运输设备）等。 钢筋混凝土结构工程：钢筋混凝土结构工程包括模板工程、钢筋工程和混凝土工程三部分，模板工程指根据工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互间位置的准确性，考虑构筑物不同位置质量的要求，根据模板的材质，选用木模板、钢模板、塑料模板等。钢筋工程指钢筋通过调直、冷拉、冷拨、焊接（闪光对焊、电弧焊、点焊等）、除锈（电动除锈机、钢丝刷、砂盘等除锈）、下料、切断、弯曲后，根据施工图纸钢筋绑扎，钢筋网、骨架安装。混凝土工程指商家将工地所需的混凝土通过混凝土搅拌运输车运至现场。混凝土运至现场后，卸入移动式浇注车（低层）、固定式浇注平台（高层）等，将混凝土浇入模框，由人工钢钎、振动棒等捣实混凝土，由人工外加添加剂、喷水等防护措施提高混凝土的强度，带混凝土凝固后，拆除模板。其中混凝土浆水、各种焊机、除锈机、切割机等设备、焊接烟尘、除锈打磨、下料、焊接、打磨等会产生一定量的废水、废气、固废和噪音。主要施工设备：闪光对焊机、电弧焊机、电焊机、冷拉机、冷拨机、电动除锈机、钢筋切断机、手动切断器、成型工作台、卡盘、扳手、钢筋钩、混凝土搅拌运输车、移动式浇注车、垂直升降机、移动浇注机、固定浇注平台等。 结构安装工程：用各种起重机械将预制的结构构件安装到设计位置的施工过程。现场施工一般使用吊装机械进行装配。运输车辆、钢筋钢板装卸、起重动力装置、浇注机会产生一定量的噪音和废气。主要施工设备：钢丝绳、滑轮组、卷扬机、吊具、式起重机、汽车式起重机等。 砌体、防水、装饰工程：砌体工程主要以手工操作为主，施工过程包括砂浆制备、材料运输、搭设脚手架和砌体砌筑等。防水工程部位主要为屋面防水、地下防水、外墙面防水盒卫生间楼地面防水等。产常用的防水材料包括防水卷材、防水涂料、建筑密封材料和防水剂等。装饰工程包括抹灰、饰面安装施工、涂料工程：抹灰包括装饰抹灰、一般抹灰等。装饰抹灰的方式包括喷涂、辊涂、刷涂等工艺。饰面安装施工包括天然石饰面板材、金属饰面板、木质饰面板、玻璃饰面板等。地面清洗、砂浆、空压机（喷涂用）、物料、弃渣临时堆放、金属丝、废弃钢筋混凝土、砖石和装饰工程会产生一定量的废气、废水、噪音和固废。 营运期： 分析该扩建项目运营期医院各部门的功能、设施和人员组成等情况。医院排放污水的主要部门和设施有：门诊、饭堂、病房、洗衣房等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水。医院产生的固体废物包括一般性固体废物（餐余垃圾和生活垃圾）、医疗废物、污水处理站产生的淤泥等。医院营运期间主要废气污染物为医疗废水处理站废气、食堂废气、垃圾恶臭、进出车辆汽车尾气等。医院营运期间主要噪声源为污水处理站泵房噪声、设备房设备运转时产生的噪声及进出车辆产生的噪声，扩建项目运营期产污流程见图2-3 图2-3 扩建项目运营期产污流程图 门诊：病人来院挂号后，由护士分诊后到相应科室进就诊，由医生诊断后，病人自行缴费、取药、离院。若需要进一步检查后才能确诊的由医生开检查单，病人到检验科作进行检查，领取检查结果后回医师诊室进行进一步诊断。需要住院的病人由医生开住院单，治疗并康复后办理出院手续。需要进行手术的病人在进行相应检查后择期进行，术后康复后离院。就诊人员的检查和日常活动、职工人员及就诊陪同人员的日常活动会产生一定量的医疗固废、医疗废水、生活废水和生活垃圾等。 住院病房（洗衣房）：就诊人员办理住院手续后，按住院规章制度，穿着住院衣服，在护士指引下进行日常活动，配合医生治疗方案，不得擅自离开住院部。 住院病人治疗过程和日常活动、陪护职工人员及探视人员日常活动、住院服的换洗会产生一定量的医疗固废、医疗废水、生活污水和生活垃圾。 食堂：为住院患者、职工人员和探视人员就餐准备食物，该过程中会产生一定量的食堂废水、餐余垃圾、食堂油烟。 污水处理站：扩建项目内产生的医疗废水和生活废水会流入自建的污水处理站处理。 停车场：职工人员开车日常上下班、探视人员和就诊病人自驾来院区，会产生少量的汽车尾气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环评手续履行情况 目前现有工程已经建成，建设单位已办理国家排污证，排污证编号为376865441824518251001U。建设单位于2020年10月自主组织环保验收，完成编制《连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，并于2020年11月25日完成“连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收意见”公示。 - 原有工程污染物排放情况 根据《连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》、《连州市慢性病防治院外迁扩建项目环境影响报告书》，与该扩建项目有关的原有环境污染问题主要包括：废气、废水、固废。由于现有院区实际就诊人数、员工人数等相比原环评少，因此本评价参考原环评报告中的污染物排放数据，如表2-5所示。 表2-5 原有工程污染物排放情况 分类; 污染源; 污染物名称; 排放量. 废气; 备用发电机燃油废气; SO2; 0.050(kg/a). NOX; 0.242(kg/a). 烟尘; 0.158(kg/a). 烟气; 1440Nm3/a. 汽车尾气（地下车库）; CO; 14.2kg/a. HC; 1.24kg/a. NO2; 0.93kg/a. 废水; 生活废水 医疗废水; 排水量; 24674.12m3/a（67.6m3/d）. CODCr; 9.253t/a. BOD5; 3.701t/a. SS; 6.169t/a. 氨氮; 0.740t/a. 粪大肠菌群数(个/L); 3.9×1015 个/a. 固体废物; 生活垃圾; 院区生活垃圾; 5.5t/a. 医疗废物（包含感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物）; 6.5t/a. 危险废物; 污水处理站污泥; 9.5 t/a. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状 - 根据《2020年1-12月清远市各县（市、区）空气、水环境质量状况发布》，连州市2020年环境空气质量见表3-1。 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.0; 4; 35.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 124; 160; 71.3; 达标. 由表3-1可知，2020年连州市SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度，CO的第95百分位数日平均浓度、O3的第90百分位数日最大8h平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。因此，扩建项目所在区域环境空气为达标区。 - 地表水环境质量现状 扩建项目位于连州市连州镇三古滩村委会马公岭，附近水体主要为星子河。因建设项目运营后产生医疗废水、生活污水，均通过自建的污水处理站处理后通过市政管道排入连州市污水处理厂处理，因此该项目对地表水环境影响很小，故对该建设项目区域的地表水环境质量现状分析只附近水体星子河作数据分析，根据清远市生态环境局连州分局发布的连州市2020年四个季度水质状况的监测结果，星子河（城北桥断面）在2020年的四个季度水质均能够达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》II类的标准。 3、声环境质量现状 根据《连州市慢性病防治院外迁扩建项目环境影响报告书》，该扩建项目按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境区划的划分要求划定为 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类环境噪声限值。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境现状并评价达标情况。该扩建项目厂界外周边50米范围内，据现场勘查不存在声环境保护目标，因此不监测声环境质量现状。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，该扩建项目不涉及土壤、地下水环境污染的途径，因此不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，扩建项目所在地的环境空气质量标准保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准； 2、地表水环境：连江（连州三姊妹至连州市区段），上游称星子水（河），水质应符合《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 3、声环境：项目区域的声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、主要敏感点保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标： 大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。 扩建项目位于连州市连州镇三古滩村委会马公岭，经现场勘查，项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 声环境。明确厂界外50米范围内声环境保护目标。 经现场勘查，扩建项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经现场勘查，扩建项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境。产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 扩建项目用地范围内，根据现场勘查项目用地为空地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水 医疗废水和生活废水经自建医疗废水污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1传染病、结核病医疗机构污染物标准值排放要求，流经自建专管接入项目南侧 750m 的市政污水管网，最终排入连州市污水处理厂。废水主要污染物排放浓度限值见表3-2 表3-2 水污染物排放浓度限值表 项目; GB18466-2005表1标准限值. pH; 6-9. CODCr; ≤60 mg/L. BOD5; ≤20 mg/L. SS; ≤20 mg/L. 氨氮; 15 mg/L. 动植物油; ≤5 mg/L. 粪大肠菌群数; ≤100MPN/L. - 废气 扩建项目废气主要包括医疗废水处理站恶臭、食堂油烟及停车场车辆尾气。其中污水处理站周边无组织废气（氨、硫化氢、臭气浓度）执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3 标准限值要求（氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度（无量纲）≤10）；油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）≤2.0mg/m3的要求；停车场车辆尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中无组织排放监控浓度限值（NOx：0.12 mg/m3；非甲烷总烃：4.0 mg/m3，CO：8.0mg/m3）。 - 噪声 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2 类环境噪声限值(即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。 4、固体废物 固体废物要分类并及时规范处理，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单的相关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目水污染物排放总量控制指标：扩建项目水污染物总量控制指标计入连州市污水处理厂的总量控制指标，不再另设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期大气污染 （1）该建设项目施工过程中产生扬尘的主要工序有：开挖基础，回填泥土，建筑材料运输、装卸、使用运输车辆行驶等过程都产生扬尘。工地扬尘不但直接危害现场工人的身体健康，并且扬尘随风飘移也会对周围自然环境造成一定的不良影响。 （2）为减少项目施工期间扬尘对环境的影响，建议采取以下的环保措施： ①对产生扬尘工序的作业面加强洒水压制扬尘，保持作业面一定的湿度；对施工场地内松散、干枯的表土也应该常洒水；回填土方时，在表层土干燥时应适当洒水，减少扬尘产生。 ②余泥、渣土、建筑材料等的运送车应加盖蓬盖，防止扬尘。 ③对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少车辆行驶过程中产生的扬尘。 施工期扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。 （3）装修过程如使用甲醛、苯及苯系物、卤化物溶剂、含有重金属的颜料等，可对室内环境产生一定的影响。施工机械及车辆也会产生废气CO、氮氧化物、二氧化硫等，从而对大气环境产生影响。由于室内装修涂装面不大，装修期相对不连续，油漆有机溶剂释放较快，只要做好通风，基本不会对医院内部已建成区及周围环境造成较大影响。 2.施工期噪声 （1）施工机械噪声 施工机械如搅拌机、打桩机、推土机等产生的噪声较大。选址用地周边邻近居民，对噪声较为敏感。项目各施工阶段特别是土石阶段和基础阶段周边住宅区会受到较为明显的施工噪声影响。备用发电机采用消音、吸音、隔音和减震的有效措施降低噪音的强度，确保边界噪音达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （2）运输噪声 根据对工程数量的分析，扩建项目需要运输量比较大，但总体比较分散，比较集中的是在土建阶段。在这些车辆往返经过的路段，交通噪声对沿线的声环境有一定影响。 声环境的影响是暂时的，随着施工期的结束或施工机械的停运而结束。 3.施工期水污染 土建施工阶段用水主要由以下四个方面构成：①施工现场浇注、养护用水，占总用水量的 50%；②环保喷洒水；③施工机械设备冲洗水；④施工人员生活用水。废水主要为施工人员的生活废水和施工废水，其主要污染因子为 CODCr、NH3-N、SS。施工高峰期施工人员有 30 人左右，由于项目位于乡镇地区，施工人员均为当地劳动力，就餐采用订餐外送制，现场不设施工人员生活营地，施工人员的日常如厕活动依托连州市慢性病防治院现有设施。施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水、冲桩废水（黄泥水）等，废水产生量约 20t/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在 600mg/L 左右），另有少量油污，基本无有机污染物。施工废水需经隔油、沉淀池处理后回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘，不外排。只要采取以上措施，落实严格管理，施工阶段的污水不会对环境产生很大影响。 4.固体废弃物 该建设项目施工期产生的固体废弃物主要为施工人员日常生活产生的生活垃圾和施工中的建筑垃圾及弃土。 - （1）生活垃圾 施工人员产生的固体废弃物按人均 1kg/d 计，在本项目 30 个左右施工人员的情况下，施工人员的固体废弃物的产生量为 30kg/d，数量不大。建筑单位应该要求施工单位加强管理，设临时垃圾箱妥善安排收集，生活垃圾交由环卫部门处理。 - （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括废木料、废钢材、塑料、废包装袋等，这些固废应尽量回收再利用，严禁随意倾倒，对不能利用的垃圾需按照当地市政管理部门的要求统一处置。 - （3）弃土 本扩建项目施工期间抛弃的废土妥善堆积在施工场界内，待建设完成后作为绿化用土，深层土也可堆在空地，作为假山等堆积土，尽量做到土方的平衡，以减少废土的运输量，也可减少施工粉尘的排放。 只要加强施工管理，固体废弃物对周围环境影响甚微。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据该项目的建设内容，项目废气主要为汽车尾气、污水处理站恶臭、柴油发电机然油废气和餐厨油烟等。 1、医疗废水处理站废气 据类比调查可知，在污水处理过程中，伴随着微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢会产生恶臭，主要产生于好氧、厌氧处理和污泥处理设施。恶臭气体其主要成分为H2S、NH3，根据《连州市慢性病防治院外迁扩建项目竣工环境保护验收监测报告》废水处理站中的构筑物为完全密闭并设立废气收集系统，经光催化氧化工艺脱臭消毒后，通过排气筒4米高排气筒排放。扩建项目新增医疗废水处理量很少，相应产生的恶臭污染物排放量也不大，污水站周边各主要臭气污染物排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值，通过大气稀释扩散后不会对周围环境空气产生明显影响。 2、停车场汽车尾气 扩建项目新增设 54 个地下停车位。汽车进出停车场时，将会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气主要污染因子 CO、NOx、HC。根据该建设项目的特点，进入停车场主要为家庭式小型车(轿车和小面包车等)为主。参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB18352.3-2005)Ⅰ 型试验(常温下冷起动后排气污染物排放试验)排气污染物排放限值(Ⅲ阶段第一类车)。项目汽车污染物排放限值见表4-1。 表4-1汽车排气污染物排放限值(g/辆·km) 污染物 车种; CO; HC; NOX. 小汽车(用汽油); 2.3; 0.2; 0.15. 由于医院停车场较紧张，实际停车数按总容量的 100%计，院区内停车场部分停车时间较短，每个车位的每天平均停车 3 次计。估计每天进出车流量可达 162次。实际进出停车场的平均距离在 40m 左右。按上述有关车流量和有关参数、计算公式，计算得到停车场废气排放源强见表 4-2。 表4-2汽车废气污染物产生情况 泊位(个); 日车流量; 污染物排放源强. CO; HC; NOx. 汽车; 54; 162辆/日; 排放(量g/d); 14.904; 1.296; 0.972. 5.913万辆/a; 排放量(kg/a); 5.44; 0.473; 0.355. 扩建项目地下车库排气口设置的原则及环境管理的要求为： （1）在设计地下车库排（风）烟系统时，风量要足够大，要使车库出口保持一定的负压，保证地下车库的换气次数（6次/h），进行强制性机械通风换气，根据上海市环境保护局主编的《机动车停车库（场）环境保护设计技术研究》表明：当地下车库换风次数大于6次/h以上时，排风口废气中主要污染物CO浓度基本能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准（小时平均浓度20 mg/m3；日平均浓度6 mg/m3）。 （2）排气口设置要与景观相结合，在周边种植一些吸收有毒有害气体较强的树木，这对废气也有一定的净化作用； （3）为进一步改善区内环境，通风口设置成百叶窗扇式，并设空气过滤装置以达到美化景观和减少污染物排放的目的； （4）地下车库出入口应设置明显限速禁鸣标志，以保持车辆进出交通秩序畅通； （5）医院在日常管理中落实环境监测制度，一旦发现出风口出现超标现象，应及时检查换气系统，一旦发现有风机不能正常运行，应及时维修或更换配套的风机，确保地下车库排风换气系统的正常运行。 该扩建项目地下车库排气口严格按照该管理要求实施，预计扩建项目车库汽车尾气各污染物落地浓度均可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中无组织排放监控浓度限值（NOx：0.12 mg/m3；非甲烷总烃：4.0 mg/m3，CO：8.0mg/m3）。因此，该扩建地下车库汽车尾气不会对周围环境空气产生明显影响。 3、食堂油烟 本扩建项目完成后员工总人数达230人（其中现有项目180人，本扩建项目新增50人），按每日早、中、晚餐计，食堂就餐规模约690人次/d，年平均工作240天。根据对有关统计资料的类比分析，以每位就餐人员将消耗生食品0.5kg/人•次，每吨生食品将消耗30kg的食用油，烹饪时食用油的挥发量为2.5%，则食堂油烟产生量约0.21kg/d（0.05t/a）。食堂抽油烟机风量约25000m3/h，净化效率80%，则处理后油烟排放量为0.042kg/d（0.01t/a），排放浓度约1.66 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）≤2.0mg/m3的排放要求。 二、废水 扩建项目废水主要为新增病房废水、门诊废水、医务人员办公生活废水、洗衣废水、食堂废水等。根据水平衡分析，新增废水产生量为59.66t/d，即19831.63m3t/a。 扩建项目医疗废水水质参照《医院废水处理工程技术规范》HJ2029-2013确定；食堂废水水质参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》中餐饮废水水质；办公生活废水及洗衣废水水质参照城市生活污水水质。各类型废水中主要污染物产生浓度见下表4-3。 表4-3 各类型废水中主要污染无产生浓度表 污染因子; 污染物产生浓度（mg/L）. 医疗废水; 食堂废水; 办公生活废水及洗衣废水. COD; 250; 900; 300. BOD5; 100; 500; 170. SS; 80; 250; 200. NH3-N; 30; 30; 30. 粪大肠菌群数; 1.6×108个/L; -; -. 动植物油; -; 1000; -. 表4-4 扩建项目运营期废水中污染物的产生及排放情况 污染源位置; 排水量（m3/a）; 主要污染物; 产生情况; 处理效率（%）; 排放情况; 排放标准（mg/L）. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 医疗废水; 7374.83; COD; 250; 1.84; -; -; 21.77; -. BOD5; 100; 0.74; -; -; 10.16; -. SS; 80; 0.59; -; -; 4.64; -. NH3-N; 30; 0.22; -; -; 3.05; -. 食堂废水; 3726; COD; 900; 3.35; -; -; 7.54; -. BOD5; 500; 1.86; -; -; 4.43; -. SS; 250; 0.93; -; -; 1.72; -. NH3-N; 30; 0.11; -; -; 0.3; -. 动植物油; 1000; 3.73; -; -; 1.97; -. 办公生活废水及洗衣废水; 8730.8; COD; 300; 2.62; -; -; -; -. BOD5; 170; 1.48; -; -; -; -. SS; 200; 1.75; -; -; -; -. NH3-N; 30; 0.26; -; -; -; -. 混合废水; 19831.63; COD; 394.1; 7.82; 90%; 39.41; 0.78; 60. BOD5; 206.0; 4.08; 95%; 10.30; 0.20; 20. SS; 164.8; 3.27; 90%; 16.48; 0.33; 20. NH3-N; 30.0; 0.59; 60%; 12.00; 0.24; 15. 动植物油; 187.9; 3.73; 98%; 3.76; 0.07; 5. 扩建项目实施后新增废水排水量为59.66m3/d，依托现有废水处理站进行处理。废水处理站采用地埋式“预处理+A/O 接触氧化生化+过滤+消毒”处理工艺”。医疗废水处理站总处理能力约150m3/d，原有工程处理量为67.6m3/d，剩余处理能力为82.4m3/d，能满足扩建工程新增废水处理量，消毒池容量为400m3。工艺流程如下：见图4-1 图4-1 医疗废水处理站工艺流程图 一年按 365 天计算，根据表 4-4浓度数据及项目医疗废水排水量可计算污水处理站中 COD、BOD5 和 SS 排放负荷，见表 4-5。 表4-5 扩建项目水污染排放负荷一览表 项目; COD (g/床位·d); BOD5 (g/床位·d); SS (g/床位·d). 医疗废水处理站出口; 24.3; 6.4; 10.2. 标准; 60; 20; 20. 根据计算结果，本扩建项目新增水污染物 COD、BOD5 和 SS 排放负荷均可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）最高允许排放负荷要求。 - 噪声 扩建项目运营过程噪声主要来自水泵、风机等配套设备噪声，各噪声源的排放特征及拟采取的降噪措施见表 4-6。 表4-6主要噪声源排放特征及降噪措施 序号; 噪声源名称; 所处位置; 噪声值[dB(A)]; 降噪措施; 噪声消减量[dB(A)]. 1; 水泵; 水泵房; 76～82; 选用低噪声设备、减振、隔声; 20～25. 2; 风机; 地下设备房; 85～90; 选用低噪声设备、减振、隔声; 20～25. 扩建项目主要设备噪声采取减振、隔声处理后，在经大气吸收、距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 - 固体废物 （1）医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021），医院临床废物种类属危险废物，编号为HW01。废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品）、化学性废物以及其它危险废物。医疗废物主要包括废弃的一次性卫生用品、医疗用品和医疗器械；废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生和的废弃物。 医疗废物产生量按0.1kg/d•人计算，扩建项目新增医疗废物产生量3.2t/a。 医疗废物用黄绿黑等三种塑料袋分类收集并暂时贮存于项目一层医疗固废存放间，由塑料大筒盛装已用塑料袋分类收集好的医疗废物，运送人员每天按照规定的时间和运输路线将扩建项目产生的污物从院区指定的污物出口运出，每天转运一次，交由医疗废物处置公司作无害化处置。 （2） 污水处理设施污泥 在医院医疗废水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。医疗废水处理污泥量按下式进行计算： W＝Q(C1-C2＋Cchen)10-6 式中：W--污泥量(t/a)； Q--废水量(吨/a)； C1--废水悬浮物浓度(mg/L)，取 250mg/L C2--处理后悬浮物浓度(mg/L)，取 20mg/L Cchen--化学混凝剂、絮凝剂投加浓度，取 0mg/L 该扩建项目新增医疗废水排放量19831.63t/a，经上式计算，干污泥量约4.56t/a，项目污泥含水率约 70%，即项目产生的污泥量为15.2t/a。按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《国家危险废物名录》（2021）规定，该类废物属于危险废物，其应妥善收集后交由医疗废物处置单位处理。 （3）办公生活垃圾 医务人员办公和病人日常生活会产生一定量的生活垃圾等，该建设项目新增床位数为88张，住院病人按每病床每日产生生活垃圾0.1kg计，则生活垃圾产生量为3.2t/a；门诊规模就诊人数约30人/d，垃圾按每日每人次产生0.05kg计，则生活垃圾产生量为0.55t/a；扩建项目新增医务人员及办公人员共50人，每人每日产生生活垃圾按0.1kg计，则生活垃圾产生量为1.82t/a。则扩建项目共产生生活垃圾5.57t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理。 （4）食堂餐厨垃圾 扩建项目实施后，员工人数230人，每人年平均工作240天。餐厨垃圾产生量按0.2 kg/人·d计，则餐厨垃圾产生量为11.04t/a。其收集后交由餐厨垃圾回收公司处置。 表4-7 该扩建项目固体废物产生情况 序号; 固废名称; 类别; 年产生量(t/a); 处置方式. 1; 医疗废物（包含感染性废物 、病理性废物、损伤性废物 、药物性废物、化学性废物）; 危险废物 HW01; 3.2; 定期交由有资质单位处理. 2; 废水处理污泥; 危险废物HW01; 15.2. 3; 生活垃圾; 一般固废; 5.57; 由环卫部门清运处理. 4; 食堂餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 11.04; 餐厨垃圾回收公司处置. 扩建项目对固体废物处理的原则及环境管理的要求为： （1）生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率，定期交由环卫部门统一处理。 （2）医院应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 （3） 医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 （4）医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控， 防止危险废物污染事故发生。 （5）管理要求：将项目内危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，并建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时依法向环保部门申报。 - 污染源监测计划 从保护环境出发，根据医院特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划，其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）相关要求开展自行监测，运营期环境监测计划见表 4-8。 表4-8环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 院区污水总排放口; 流量; 自动连续监测. pH; 12小时. 粪大肠菌群数; 每月1次. 化学需氧量、悬浮物; 每周1次. 结核杆菌 、 五日生化需氧量、 石油类、 挥发酚、 动植物油、 阴离子表面活性剂、 总氰化物; 每季度1次. 废气; 污水处理站上、下风向分别布设3个监测点; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 每季度1次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度1次，昼夜各1次. 固体废物; 污水处理站污泥以及病区化粪池污泥; 肠道病毒、肠道致病菌、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 每次清掏前进行采样监测；. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | 氨气 硫化氢 臭气浓度 | 恶臭气体依托现有臭气净化装置（采用生物法除臭+紫外线消毒）净化后，再通过风机引至主楼楼顶约4m高的排气筒排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值排放要求。 |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟经现有油烟净化器处理后通过风机引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）≤2.0mg/m3的排放要求 |
|  | 汽车尾气（地下车库） | CO HC NO2 | 加强通风，无组织排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 医疗废水 食堂废水 生活废水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 粪大肠菌群数 | 依托现有废水站处理，设计处理能力为150m3/d，采用“预处理+A/O 接触氧化生化+过滤+消毒”处理达标后排入连州市污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1传染病、结核病医疗机构污染物标准值排放要求 |
| 声环境 | 设备装置 | 噪声 | 选用低噪声设备，优化布局，采取减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 （即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 符合环保要求 |
|  | 医疗废物 | 危险废物 | 交由与资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 交由餐厨垃圾处理单位处置 | 符合环保要求 |
|  | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 交由与资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |

# 六、结论

本项目连州市慢性病防治院精神康复综合楼建设项目符合国家产业政策和城市总体规划，项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出环保措施、实施环境管理与监测计划以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，产生的环境风险可以接受。同时，在切实落实本评价提出的各项污染防治措施，落实好项目“三同时”，做到各项污染物稳定达标排放情况下，从环境保护角度而言，扩建项目具有可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 |  | / |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t//a | 0.01t/a |
|  | 备用发电机燃油废气 | SO2 | 0.050(kg/a) |  |  | 0 |  | 0.050(kg/a) | 0 |
|  |  | NOX | 0.242(kg/a) |  |  | 0 |  | 0.242(kg/a) | 0 |
|  |  | 烟尘 | 0.158(kg/a) |  |  | 0 |  | 0.158(kg/a) | 0 |
|  |  | 烟气 | 1440Nm3/a |  |  | 0 |  | 1440Nm3/a | 0 |
|  | 汽车尾气（地下车库） | CO | 14.2kg/a |  |  | 5.44kg/a |  | 19.64kg/a | 5.44kg/a |
|  |  | HC | 1.24kg/a |  |  | 0.473kg/a |  | 1.713kg/a | 0.473kg/a |
|  |  | NO2 | 0.93kg/a |  |  | 0.355kg/a |  | 1.285kg/a | 0.355kg/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5.5t/a |  |  | 5.57t/a |  | 11.07t/a | 5.57t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  | / |  |  | 11.04t/a |  | 11.04t/a | 11.04t/a |
|  | 医疗废物 |  | 6.5t/a |  |  | 3.2t/a |  | 9.7t/a | 3.2t/a |
|  | 危险废物 | 污水处理站污泥 | 9.5 t/a |  |  | 15.2 t/a |  | 24.7t/a | 15.2 t/a |
| 废水 | 生活废水 医疗废水 | 排水量 | 24674.12m3/a（67.6m3/d） | 150m3/d |  | 19831.63m3/a（59.66m3/d） |  | 45307.57m3/a(118.477m3/d） | 19831.63m3/a（59.66m3/d） |
|  |  | CODCr | 1.480t/a |  |  | 0.78t/a |  | 2.26t/a | 0.78t/a |
|  |  | BOD5 | 0.493t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.693t/a | 0.2t/a |
|  |  | SS | 0.493t/a |  |  | 0.33t/a |  | 0.823t/a | 0.33t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.370t/a |  |  | 0.24t/a |  | 0.61t/a | 0.24t/a |